[image: image1.png]Technické specifikace na modulérni monitory s centralou
- 7 ks monitora + centrila, pro KUCH, PMDV

Jedna se o dodavku monitorovaciho souboru obsahujiciho 7 monitorl propojenych bezdratové
na centralni monitor s tiskarnou, véetné standardniho pfislusenstvi pro pacienty na JIP -
urazové chirurgie. Soucasti dodavky musi byt kompletni instalace na pracoviéti (bez narok( na
stavebni pfipravenost).

PoZadavky na monitory - 7 ks:

Modularni monitory vitalnich funkci komunikujici s personalem v Eeském jazyce.

Zafizeni bude dodano véetné& zakladniho pfislusenstvi a spotfebniho materialu potfebného
k prvnimu uvedeni do provozu a fixa&niho zafizeni pro bezpe&né uchyceni monitor u luzka.

Zakladni vybaveni:

Barevna dotykova LCD obrazovka o uhlopfi¢ce min.10*, min. 6 kfivek (s mozZnosti daliho
rozsifeni), alfanumerické zobrazeni mérenych parametrt. Odolnost vstup( proti defibritagnimu
impulzu.

Méreni a zobrazeni:
- ekg kfivka, zakladni arytmie, detekce pacemakeru, moznost pouziti 3 nebo 5-ti
svodovych kabell
- respirace, moznost volby svodul ze kterych se bude pocitat dechova frekvence
- puls
- saturace O2 (SpO,)
- neinvazivni krevni tlak
- 2x invazivni krevni tlak
- tabulkové a grafické trendy - volitelné az do 24 hod.
- uZivatelské nastaveni a automatické zobrazeni alarmi od véech méfenych funkci
- u dvou monitord méfeni CO

Moznost rozsireni:
- teplota
- kapnometr (etCO,)
- alarmovy zapisova¢ min. 2 kiivky+alfanumericky zapis

PoZadavky na CENTRALNI MONITOR pro min. 8 lizek

Barevny centralni dotykovy LCD monitor s min. 19" displejem, kompatibiini s nabizenymi
monitory a komunikujici s nimi v ¢eském jazyce, dopinény o laserovou tiskarnu umozujici tisk
monitorovanych parametrG.

Minimalni poZadavky:
- plné zobrazeni vybraného monitoru
- moznost vstupu Udaji o pacientech
- sledovani a zobrazovani v8ech udajlu od véech pacientl souéasné
- Klinické vypoéty (napf. dalkovani léku, titracni tabulka a pod.) - muZe byt u monitoru
- propojeni s monitory ; obousmérna komunikace — bezdratové (napf. WiFi sit) s piné
digitalnim pfenosem dat pod protokolem TCP/IP

Obecné poZzadavky na pFistroj:
- elektricka bezpeénost podle IEC 601-1
- napéjeni:  monitory aku + 230V / 50 Hz
centrala 230V / 50Hz

Dal$i podminky:
- pozadujeme novy pfistroj (ne demo, ne repas ...)
- prohlaseni o shodé v ceském jazyce, podie zakona €.22/1997 Sb. a 336/2004 Sb.
v platném znéni s uvedenim klasifikaéni tfidy
- oznaceni pfistroje znackou ,CE*
- délka zaruky min. 24 mésict

Strana 1 (celkem 2)



[image: image2.png]autorizovany servis v CR (doklad o spinéni zakona 346/2003 Sb., § 31 odstavec 3,

v platném znéni)

uvedte misto servisu, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nastupu na opravu

v zaruéni a pozaruéni dobé, moznost zapujéeni nahradniho piistroje po dobu dilenské
nebo diouhodobé opravy

pravidelné servisni prohlidky, pfedepsané vyrobcem a zakonem 346/2003 Sb.,

v platném znéni, musi byt provadény v zaruéni dobé bezplatné (véetné vymény
predepsanych dilt) a bez vyzvani.

dva navody k pristroji v éeském jazyce - pfi dodani (pokud mozno 1x na CD ve
formatu *.doc ev. *.pdf)

jeden servisni manual ( mozno na CD,DVD nositi)

seznam mozného pfisludenstvi véetné aktualnich cen

seznam pracovi$t vybavenych nabizenym typem pfistroje

kompletni nabidka v&etné technickych Gdaju v éeském jazyce s ocenénim jednotlivych
polozek

Strana 2 (celkem 2)




